Capítulo 7

# Associação de resistores

Os resistores podem ser associados de dois modos principais: em série e em paralelo.

## Associação em série

Na associação em série, os resistores são ligados um em seguida ao outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente. A figura a seguir apresenta um exemplo de associação em série.

Observe a figura. Os pontos A e B são terminais ou extremos da associação, e entre eles é ligado o gerador elétrico, que aplica à associação a tensão elétrica U. Essa tensão se divide entre os resistores associados: U1, U2 eU3.

É possível substituir a associação toda por um único resistor. Esse resistor, denominado resistor equivalente, ao ser submetido à mesma tensão U da associação, é percorrido pela mesma corrente que atravessa a associação.

Para a associação em série valem as seguintes propriedades:

.    Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente (i), inclusive o resistor equivalente.

.    A tensão total U aplicada à associação se divide entre os resistores associados de modo que:

U = U1 + U2 + U3

.    Para se obter a resistência (Rs) do resistor equivalente, somam-se as resistências R1, R2 e R3 associadas:

Rs = R1 + R2 + R3

De fato, para o resistor equivalente temos U = Rs . i e para os resistores associados

U1 = R1 .  i, U2 = R2 . i  e U3 = R3 . i.

De  U = U1	 + U2  + U3,  vem:

Rsi = R1i + R2i + R3i

Rs = R1 + R2 + R3

## Associação em paralelo

Na associação em paralelo, os terminais de entrada da corrente são ligados entre si e ao pólo positivo do gerador, enquanto os terminais de saída são ligados entre si e ao pólo negativo do gerador. Veja um exemplo desse tipo de associação na figura.

Observe a figura. Sejam U a tensão elétrica aplicada à associação e i a intensidade total da corrente da associação. Os resistores associados, de resistências R1, R2 e R3, são percorridos respectivamente pelas correntes de intensidades i1, i2 e i3. O resistor equivalente, de resistência elétrica Rp, é submetido à mesma tensão U e é percorrido pela corrente total i.

Para a associação em paralelo valem as seguintes propriedades:

•    Todos os resistores são submetidos à mesma tensão elétrica U, inclusive o equivalente.

•    A corrente total de intensidade i se divide entre os resistores de modo que:

i = i1 + i2 + i3

•    O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências associadas:

1Rp=1R1+1R2+1R3

De fato, para o resistor equivalente, temos U = Rp . i e, portanto,  i=URp.

Para os resistores associados, temos:

U = R1 . i1 ⇒i1=UR1

U = R2 . i2 ⇒i2=UR2

U = R3 . i3 ⇒i3=UR3

De i = i1 + i2 + i3, vem:

URp=UR1+UR2+UR3

1Rp=1R1+1R2+1R3

No caso particular de dois resistores em paralelo (figura), temos:

1Rp=1R1+1R2

1Rp=R2+R1R1.R2

Rp=R1.R2R2+R1

ou

Rp = produtodasresistênciassomadasresistências

Essa última propriedade pode ser aplicada somente para dois resistores em paralelo.

Se os dois resistores ligados em paralelo tiverem resistências elétricas iguais (R1 = R2 = R), resulta:

Rp = produtodasresistênciassomadasresistências=R.R2R

Rp=R2

Portanto, a resistência equivalente de dois resistores iguais associados em série é a metade do valor comum das resistências.

De modo geral, considere n resistores iguais de resistência R cada um e associados em paralelo.     Temos:

1Rp=1R+1R+...+1R

1Rp=n.1R

Rp=Rn

## Reostatos

Quando se pretende modificar a intensidade da corrente elétrica num circuito, pode-se utilizar um resistor de resistência ajustável. Tal resistor, denominado reostato, é representado nos circuitos elétricos por um dos símbolos constantes da figura.

Na figura a temos o reostato de cursor, cujo esquema representamos na figura b. Esse tipo de reostato é constituído de um fio condutor (formado por liga metálica de alta resistividade, como a manganina, por exemplo) enrolado em hélice sobre um cilindro isolante. Deslocando-se o cursor C, altera-se o número de espiras percorridas por corrente elétrica e, conseqüentemente, ocorre variações da resistência elétrica. Essa variação é praticamente contínua e vai de zero (cursor C na extremidade esquerda) até um valor máximo (cursor C na extremidade direita).

Outro tipo de reostato é o de manivela (fig. A). A manivela pode ocupar diversas posições, cada uma das quais corresponde a um determinado valor da resistência elétrica. Assim, para o reostato esquematizado na fig. B, com a manivela na posição (0) a resistência elétrica é nula. Na posição (1) a resistência é 2R, e assim por diante. Na posição (4) a resistência elétrica é máxima e igual a 8R. Nesse caso, conforme se observa, a variação da resistência não é contínua.

## Associações mistas de resistores. Resistores em curto-circuito

Existem associações de resistores em que alguns deles são associados em série e outros em paralelo. Tais associações denominam-se associações mistas. Na figura a apresentamos uma associação mista de resistores, cujos extremos são A e B. Os resistores R2 e R3 estão ligados em paralelo. Observe neles a corrente total i1 se divide em i2 e i3. Substitui-se R2 e R3 pelo equivalente Rp (fig.b) e, desse modo, R1 e Rp ficam ligados em série.

Note que, ao se refazer o circuito, os pontos A e B devem ser mantidos sempre nos extremos. Esses pontos são os terminais da associação, isto é, pontos que devem ser ligados aos pólos do gerador.

Observe a associação da figura. Se os terminais forem os pontos A e B, então R1 e R2 estarão ligados em série e o equivalente dessa série estará em paralelo com R3. Veja os esquemas a seguir.

Na associação da figura, cujos terminais são A e B, observe quais resistores estão ligados de modo evidente em série ou em paralelo. Os resistores R4, R5 e R6  são percorridos pela mesma corrente e estão ligados em série. O equivalente dessa série está em paralelo com R3. Constituem erros comuns considerar R3 e R5 em paralelo, R1 e R4 em série e, ainda, R1, R3 e R2 em série.Veja a seqüência de resolução dessa associação:

Se um resistor de uma associação tem seus terminais ligados por um fio sem resistência elétrica, o resistor não funciona e pode ser retirado do circuito. Isso ocorre porque seus terminais passam a funcionar como pontos coincidentes. Nessas condições, a ddp no resistor é nula e ele não é percorrido por corrente elétrica. Dizemos, então, que o resistor está em curto-circuito. O resistor R2 da associação representada na figura está em curto-circuito. A corrente elétrica não passa por ele, e sim pelo fio sem resistência. Os resistores R1 e R3,

percorridos pela mesma corrente, estão ligados em série.

Exercícios:

1 – Três resistores têm resistência elétrica R1 = 20Ω,

R2 = 30Ω e R3 = 10Ω e estão associados em série. Aplica-se uma ddp de 120 V nos extremos desta associação, conforme mostra a figura. Determine:

a) a resistência equivalente da associação;

b) a intensidade de corrente elétrica em cada resistor;

c) a tensão em cada resistor;

d) a potência total consumida pela associação.

2 – Três resistores, de r resistência elétrica R1 = 60Ω,

R2 = 30Ω e R3 = 20Ω, estão associados em paralelo, sendo a ddp da associação igual a 120V. Determine:

a) a resistência equivalente da associação;

b) a corrente elétrica em cada resistor;

c) a potência total dissipada.

3 – Três resistores de 100Ω cada estão ligados conforme esquema abaixo.

A potência máxima que pode ser dissipada em cada resistor é 25W. Determine a tensão máxima que pode ser aplicada entre os terminais a e b.

4 – A ddp entre os pontos A e B do circuito abaixo é de 10V.

Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre cada um dos resistores.

5 – Determine a intensidade de corrente elétrica em cada resistor do circuito abaixo.

(Dado: UAB= 36V)

6 – Um anel circular feito a partir de um fio condutor homogêneo possui, entre pontos diametralmente opostos, uma resistência R.

Se cortarmos esse anel em quatro partes iguais, e os ligarmos como mostrado na figura, podemos afirmar que, entre os pontos A e B, na resistência valerá quanto.

Exercícios Complementares Problemas e Testes:

1 – (UFJF) Dois resistores R1 e R2 são associados em série. Sabendo-se que R1 = 2 e que o resistor equivalente vale 7Ω. O resistor R2 valerá:

a) 1Ω     b) 2Ω     c) 3Ω      d) 5Ω

2 – (UFJF) Se dois resistores de valores 6Ω e 12Ω são ligados em paralelo, o resistor equivalente será:

a) 4Ω     b) 5Ω     c) 18Ω     d)3Ω

3 – (UFJF) A resistência elétrica equivalente de duas resistências R1 e R2, associadas em paralelo, é dada por:

a) R1  +  R2

b) R1  .  R2

c) R1.R2R1+R2

d) R1+R2R1.R2

4 – O cursor C da figura pode ser colocado nas posições 1, 2 ou 3. Com relação ao brilho da lâmpada, podemos dizer que:

a) é maior com o cursor em 1.

b) é maior com o cursor em 2.

c) é maior com o cursor em 3.

d) é o mesmo, independentemente da posição do cursor.

5 – (UFPA) Quando ocorre um curto-circuito elétrico nos terminais de um gerador:

a) a corrente tende a zero.

b) a corrente tende ao infinito

c) a tensão tende a zero.

d) a tensão tende ao infinito.

6 – O cursor C está no ponto médio do fio cuja resistência é de 200Ω. A resistência R vale:

a) 120Ω     b) 80Ω     c) 150Ω     d) 200Ω

7 – (UFJF) As lâmpadas usadas para enfeitar as árvores de natal  são ligadas em série. Assinale a alternativa que define corretamente o comportamento das lâmpadas, se apenas uma delas se queimar:

a) se for quarta lâmpada que se queimou, as três primeiras continuam acesas e as outras se apagam.

b) se for a quarta lâmpada que se queimou, as três primeiras se apagam e as demais continuam acesas.

c) as outras lâmpadas continuam acesas.

d) as outras lâmpadas se apagam.

8 – Três lâmpadas incandescentes iguais estão associadas em paralelo. A tensão V, entre os extremos da associação, é mantida constante. Se uma das lâmpadas se queimar:

a) a corrente em cada uma das outras duas lâmpadas diminuirá.

b) a corrente em cada uma das outras duas lâmpadas não sofrerá alteração.

c) a corrente em cada uma das outras duas lâmpadas aumentará.

d) a corrente total aumentará.

9 – (UNB) Considere o sistema esquematizado abaixo. Nele a palheta rotativa P gira como indicado fechando o circuito, alternadamente, ora entre a e c, ora entre b e d. Analisando o circuito pode-se concluir corretamente que:

a) sempre que o circuito for fechado, as três lâmpadas acenderão simultaneamente.

b) quando l1 e L3 estiverem acesas, L2 estará apagada.

c) durante cada volta completa da palheta, haverá um momento em que L1 e L2 serão simultaneamente ligadas.

d) quando qualquer uma das lâmpadas estiver ligada as outras duas estarão apagadas.

10 – (UFJF) No circuito da figura, o fusível F suporta até 1,5 A Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial U que cresce a partir de zero podendo atingir até 200V.

Dado: R1 = R2 = R3 = 60

Durante o aumento da ddp, o fusível se rompe quando U atinge:

a) 60 V     b) 75V     c) 90V     d) 120V

11 – (UFJF) Numa  aula de laboratório, um estudante montou o circuito da figura com quatro lâmpadas L1, L2, L3  e  L4 , alimentadas por uma bateria. Durante suas experiências, ele anotou algumas observações que transcrevêramos a seguir:

I – Se a lâmpada L1 se queima, todas as outras irão brilhar mais;

II – Se L4 se queima, só L1 e L2 permanecem acesas;

III – Se \l2 se queima, só L1 permanece acesa;

IV – Se queimam L2 e L3, as lâmpadas L1 e L4 continuam acesas.

Destas afirmações, é (são) verdadeira(s) apenas:

a) I      b) II      c) II e III      d) II e IV

12 – (UFJF) No circuito elétrico da figura, observamos uma pila de tensão constante, duas resistências e uma lâmpada (L). O circuito é percorrido por uma corrente i. Se a resistência R2 é curto-circuitada, então:

a) a lâmpada L passa a brilhar mais.

b) a lâmpada L passa a brilhar menos.

c) o brilho da lâmpada L pode aumentar ou diminuir, dependendo de R2 maior ou menor que R1.

d) o brilho da lâmpada permanecerá inalterado.

13 – (UFJF) A resistência equivalente de n resistores iguais a 1 ohm cada, em paralelo vale:

a) 1/n  ohm     b) n  ohm     c) 1/n2 ohm     d) n  ohm

14 – (PUC) Para o circuito da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é de:

a) 10Ω     b) 5,33Ω     c) 2, 4Ω     d) 1,0Ω

15 – (FCC) Os seis resistores do circuito esquematizado abaixo são ôhmicos. A resistência elétrica de cada resistor é igual a R. Considerando A e B como terminais da associação, qual é a resistência do conjunto?

a) 2R     b) R     c) 3R/2     d) 3R/4

16 – Para o trecho de circuito esquematizado os valores de i2 e R, são respectivamente:

a) 3,0 A e 3,0Ω

b) 3,0 A e 4,0Ω

c) 5,0 A e 3,0Ω

d)4,0 A e 3,0Ω

17 – Na associação abaixo, a resistência equivalente entre os pontos A e B vale:

a) 5,0Ω     b) 55Ω     c) 30Ω      d) zeroΩ

GABARITO

| 1 – d 2 – a 3 – c 4 – a 5 – b 6 – a 7 – d 8 – b 9 - b | 10 – c 11 – b 12 – a 13 – c 14 – d 15 – d 16 – b 17 – a |
| --- | --- |